Příloha ZD

Technické požadavky pro dodávaná LED svítidla

Uvedené požadavky jsou stanoveny jako minimální.

Obecné požadavky:

Svítidlo musí být primárně koncipováno pro světelné zdroje LED. Nesmí se jednat o tzv. retrofit, tedy svítidlo, která lze osadit jak konvenčními zdroji (výbojka, zářivka) tak zdroji LED. Celkový tvar svítidla musí zamezit zadržování vody na jeho tělese, odtékající voda musí svítidlo očišťovat od případných zachycených nečistot.

Materiálové a technické provedení svítidla bude zaručovat životnost minimálně 100 000 provozních hodin, přičemž na celé svítidlo musí být poskytnuta záruka nejméně 10 let při standardním provozu VO. Těleso svítidla a kryt svítidla budou vyrobeny z certifikovaných hliníkových slitin metodou vysokotlakého lití. Je-li svítidlo vybaveno vrchním žebrováním, nesmí výška žebra být větší než polovina vzdálenosti mezi jednotlivými žebry. Svítidlo bude dodáno v barevném provedení (povrchová úprava) GRIS 900 SABLE (AKZO NOBEL). Stupeň krytí IP celého svítidla bude 66 nebo lepší. Stupeň odolnosti proti mechanickému poškození IK svítidla bude 08 nebo lepší.

Svítidlo musí být chlazeno pouze pasivně, nikoliv aktivně za použití ventilátorů nebo podobných zařízení. Svítidlo musí být vybaveno tepelnou ochranou, která zajistí redukci výkonu svítidla nebo jeho vypnutí při překročení kritické teploty a opětovné zapnutí při dosažení provozních podmínek. Index podání barev zdrojů LED musí být alespoň 70. Svítidlo musí umožňovat výměnu LED světelných zdrojů.

Svítidla budou vybavena programovatelným předřadníkem (driverem) s přednastavenou funkcí autonomního stmívání dle uvedeného schématu.

Další požadavky na skupinu svítidel 1 („směrové“ LED svítidlo pro osvětlení komunikací, montuje se primárně na sloupy VO, buď přímo na dřík sloupu, nebo na výložník):

Svítidlo musí dovolovat přímé upevnění na výložník nebo sloup o průměru 60 mm s možností nastavení vyklonění svítidla v rozsahu nejméně -20° až 0° při montáži na výložník a 0° až 20° při montáži na dřík sloupu. Svítidlo musí umožňovat přístup k napájecímu zdroji (driveru) bez použití nářadí. Vlastní výměna napájecího zdroje (driveru) svítidla musí být rovněž možná bez nutnosti použití nářadí. Svítidlo musí být v otevřené poloze zajištěno aretovatelným mechanismem zabraňujícím samovolnému zavření svítidla.

Svítidla jsou vyráběna s barvou světla (náhradní teplotou chromatičnosti) teplá (3000 K), neutrální (4000 K) a studená bílá. Tolerance je +/- 100 K.

Svítidla skupiny 1p jsou navíc vybavena pojistkou.

Všechna svítidla skupiny 1 a 1p musí být jedné typové řady, velikost tělesa se může lišit.

Další požadavky na skupinu svítidel 2p („směrové“ LED svítidlo pro osvětlení komunikací, montuje se primárně pomocí výložníku/držáku na podpěrné sloupy nadzemního distribučního vedení NN):

Svítidlo musí dovolovat přímé upevnění na výložník nebo sloup o průměru 60 mm s možností nastavení vyklonění svítidla v rozsahu nejméně -40° až +0° při montáži na výložník a 0° až 20° při montáži na dřík sloupu. Přístup do části svítidla s napájecím zdrojem (driverem) musí být na spodní straně svítidla odklopením (odejmutím) krytu směrem dolů. Svítidlo musí být vybaveno pojistkou a zesílenou přepěťovou ochranou 10 kV. Svítidla jsou vyráběna s barvou světla (náhradní teplotou chromatičnosti) teplá (3000 K) a neutrální (4000 K) a bílá. Tolerance je +/- 100 K.

Všechna svítidla skupiny 2p musí být jedné typové řady, velikost tělesa se může lišit.

Další požadavky na skupinu svítidel 3 (sadové LED svítidlo s difuzorem):

Svítidlo musí dovolovat přímé upevnění na sloup o průměru dříku 60 mm. Svítidlo musí být vybaveno difuzorem. Vyzařovací charakteristika je všesměrová. Světelný tok svítidla je nejméně 4000 lm.

Svítidla jsou vyráběna s barvou světla (náhradní teplotou chromatičnosti) teplá (3000 K) a neutrální (4000 K) bílá. Tolerance je +/- 100 K.

Uchazeči doloží katalogové listy, případně další průkazné dokumenty, k použitým výrobkům, dokumentující požadované vlastnosti.